LAMPIRAN

LAMPIRAN BAB IV — DATA DAN PERHITUNGAN PENDUKUNG

Lampiran ini memuat data dan tabel perhitungan pendukung Bab IV. Seluruh angka dibangkitkan dari basis data terpadu (data/processed/hidrologi.db), hasil_validasi.json, dan hasil_desain.json, sehingga konsisten dengan naskah Bab IV dan dapat dihitung ulang.

Lampiran A	Data Hujan dan Pengendalian Mutu

Tabel A.1 Seri Hujan Harian Maksimum Tahunan Stasiun BWSK Sungai Ambawang 2012–2025

| No | Tahun | Total hujan (mm) | R maks harian (mm) | Hari hujan | Hari valid | Hari hilang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 3.109 | 81 | 142 | 366 | 0 |
| 2 | 2013 | 2.916 | 120 | 154 | 365 | 1 |
| 3 | 2014 | 2.386 | 120 | 123 | 365 | 0 |
| 4 | 2015 | 2.961 | 91 | 127 | 365 | 0 |
| 5 | 2016 | 3.228 | 88 | 145 | 366 | 0 |
| 6 | 2017 | 2.631 | 86 | 168 | 365 | 1 |
| 7 | 2018 | 1.654 | 62 | 155 | 365 | 0 |
| 8 | 2019 | 2.313 | 88 | 161 | 365 | 2 |
| 9 | 2020 | 4.189 | 220 | 192 | 366 | 0 |
| 10 | 2021 | 3.696 | 151 | 181 | 365 | 0 |
| 11 | 2022 | 2.926 | 91 | 220 | 365 | 0 |
| 12 | 2023 | 3.260 | 100 | 204 | 365 | 8 |
| 13 | 2024 | 3.711 | 160 | 229 | 366 | 0 |
| 14 | 2025 | 3.310 | 100 | 206 | 365 | 0 |

Tabel A.2 Daftar Hari Tanpa Data (NULL) pada Seri 2012–2025

| No | Tahun | Bulan | Tanggal | Perlakuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 12 | 31 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 2 | 2017 | 11 | 19 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 3 | 2019 | 4 | 30 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 4 | 2019 | 6 | 30 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 5 | 2023 | 3 | 8 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 6 | 2023 | 3 | 10 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 7 | 2023 | 3 | 15 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 8 | 2023 | 3 | 19 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 9 | 2023 | 3 | 22 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 10 | 2023 | 3 | 23 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 11 | 2023 | 3 | 27 | Dibiarkan kosong (NULL) |
| 12 | 2023 | 3 | 30 | Dibiarkan kosong (NULL) |

Tabel A.3 Hasil Uji Homogenitas (Uji-t) dan Konsistensi

| Uji | Parameter | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Homogenitas (Uji-t) | t hitung | 1,851 |
| Homogenitas (Uji-t) | t kritis (dua arah, α = 5%; dk = 12) | 2,179 |
| Homogenitas (Uji-t) | Kesimpulan | Homogen |
| Konsistensi | Dy (mm) | 39,703 |
| Konsistensi | Q = maks ¦S*k¦ | 3,886 |
| Konsistensi | Q/√n | 1,039 |
| Konsistensi | Nilai kritis 95% / 99% | 1,172 / 1,342 |
| Konsistensi | Kesimpulan | Konsisten |

Lampiran B	Analisis Frekuensi

Tabel B.1 Parameter Statistik Seri Hujan (n = 14)

| Parameter | Data asli | Data logaritmik |
| --- | --- | --- |
| Rata-rata | 111,286 mm | 2,0233 |
| Standar deviasi (S) | 41,202 mm | 0,1417 |
| Koefisien variasi (Cv) | 0,3702 | - |
| Koefisien kemencengan (Cs) | 1,6115 | 0,8341 |
| Koefisien kurtosis (Ck) | 3,8647 | - |

Tabel B.2 Faktor Frekuensi dan Hujan Rencana R24 (mm) Menurut Distribusi

| Distribusi / besaran | T = 2 | T = 5 | T = 10 | T = 25 | T = 50 | T = 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal – faktor | 0,0000 | 0,8416 | 1,2816 | 1,7507 | 2,0537 | 2,3263 |
| Normal – R24 (mm) | 111,286 | 145,895 | 164,024 | 178,857 | 195,750 | 207,286 |
| Gumbel Tipe I – faktor | 0,3665 | 1,4999 | 2,2504 | 3,1985 | 3,9019 | 4,6001 |
| Gumbel Tipe I – R24 (mm) | 104,510 | 141,248 | 165,012 | 218,000 | 240,479 | 262,638 |
| Log Pearson III – faktor | -0,1375 | 0,7762 | 1,3370 | 2,0048 | 2,4684 | 2,9135 |
| Log Pearson III – R24 (mm) | 100,884 | 135,935 | 163,236 | 202,988 | 236,141 | 273,066 |

Gumbel Tipe I: a = 32,1138; X₀ = 92,756 mm. Faktor K Normal = z(T) dari sebaran normal baku; variabel Y Gumbel = −ln(−ln(1 − 1/T)); K Log Pearson Tipe III diinterpolasi dari tabel pada Cs logaritmik.

Tabel B.3 Rincian Uji Chi-Kuadrat per Distribusi

| Distribusi | Batas kelas (mm) | O | E | χ² | dk | χ² kritis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 111,286, 145,895, 164,024, 178,857 | 9 2 2 0 1 | 7,00, 2,80, 1,40, 0,84, 1,96 | 2,3673 | 2 | 5,991 |
| Gumbel Tipe I | 104,510, 141,248, 165,012, 218,000 | 9 2 2 0 1 | 7,00, 2,80, 1,40, 0,84, 1,96 | 2,3673 | 2 | 5,991 |
| Log Pearson III | 100,884, 135,935, 163,236, 202,988 | 9 2 2 0 1 | 7,00, 2,80, 1,40, 0,84, 1,96 | 2,3673 | 1 | 3,841 |

Uji tambahan syarat E ≥ 5 (kelas 2–5 digabung): O = [9; 5], E = [7,0; 7,0], χ² = 1,143.

Lampiran C	Intensitas Hujan dan Debit Rencana

Tabel C.1 Kurva Intensitas–Durasi–Frekuensi (IDF) Mononobe (mm/jam)

| Durasi (menit) | T = 2 | T = 5 | T = 10 | T = 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 183,3 | 247,0 | 296,6 | 368,9 |
| 10 | 115,5 | 155,6 | 186,9 | 232,4 |
| 15 | 88,1 | 118,8 | 142,6 | 177,3 |
| 20 | 72,7 | 98,0 | 117,7 | 146,4 |
| 30 | 55,5 | 74,8 | 89,8 | 111,7 |
| 45 | 42,4 | 57,1 | 68,6 | 85,2 |
| 60 | 35,0 | 47,1 | 56,6 | 70,4 |
| 90 | 26,7 | 36,0 | 43,2 | 53,7 |
| 120 | 22,0 | 29,7 | 35,6 | 44,3 |
| 180 | 16,8 | 22,7 | 27,2 | 33,8 |
| 240 | 13,9 | 18,7 | 22,5 | 27,9 |
| 360 | 10,6 | 14,3 | 17,1 | 21,3 |
| 720 | 6,7 | 9,0 | 10,8 | 13,4 |
| 1.440 | 4,2 | 5,7 | 6,8 | 8,5 |

Waktu konsentrasi tc = 0,05676 jam = 3,406 menit; I pada tc (T = 10) = 383,15 mm/jam.

Tabel C.2 Debit Puncak Limpasan Atap (Metode Rasional, C = 0,80; A = 0,0104 km²)

| Besaran | T = 2 | T = 5 | T = 10 | T = 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I pada tc (mm/jam) | 236,80 | 319,07 | 383,15 | 476,46 |
| Q (m³/detik) | 0,5477 | 0,7380 | 0,8862 | 1,1020 |

Lampiran D	Hidrolika Pipa Penyalur

Tabel D.1 Iterasi Pemilihan Diameter Pipa (Aturan Envelope) — Rincian Penuh

| Langkah | v masuk (m/dtk) | td (menit) | tc (menit) | I (mm/jam) | Q (m³/dtk) | D teoritis (mm) | D komersial (mm) | v keluar (m/dtk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,000 | 5,500 | 5,6537 | 273,29 | 0,6321 | 714 | 750 | 1,431 |
| 2 | 1,431 | 3,844 | 3,9977 | 344,33 | 0,7964 | 778 | 800 | 1,584 |
| 3 | 1,584 | 3,471 | 3,6250 | 367,54 | 0,8501 | 798 | 800 | 1,691 |
| 4 | 1,691 | 3,252 | 3,4058 | 383,15 | 0,8862 | 810 | 900 | 1,393 |
| 5 | 1,393 | 3,948 | 4,1019 | 338,47 | 0,7829 | 773 | 800 | 1,557 |
| 6 | 1,557 | 3,531 | 3,6851 | 363,54 | 0,8408 | 794 | 800 | 1,673 |
| 7 | 1,673 | 3,288 | 3,4416 | 380,49 | 0,8800 | 808 | 900 | 1,383 |
| 8 | 1,383 | 3,976 | 4,1296 | 336,96 | 0,7794 | 772 | 800 | 1,551 |
| 9 | 1,551 | 3,547 | 3,7009 | 362,50 | 0,8384 | 794 | 800 | 1,668 |
| 10 | 1,668 | 3,297 | 3,4510 | 379,79 | 0,8784 | 808 | 900 | 1,381 |
| 11 | 1,381 | 3,983 | 4,1368 | 336,56 | 0,7785 | 772 | 800 | 1,549 |
| 12 | 1,549 | 3,551 | 3,7051 | 362,23 | 0,8378 | 793 | 800 | 1,667 |

Tabel D.2 Diameter Pipa Standar yang Ditinjau (tabel pipa_standar)

| urut | label | d_mm | luas_m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4" (DN110) | 110.0 | 0.009503 |
| 2 | 6" (DN160) | 160.0 | 0.020106 |
| 3 | 8" (DN200) | 200.0 | 0.031416 |
| 4 | 10" (DN250) | 250.0 | 0.049087 |
| 5 | 12" (DN315) | 315.0 | 0.077931 |
| 6 | 14" (DN355) | 355.0 | 0.09898 |
| 7 | 16" (DN400) | 400.0 | 0.125664 |
| 8 | 18" (DN450) | 450.0 | 0.159043 |
| 9 | 20" (DN500) | 500.0 | 0.19635 |
| 10 | 24" (DN600) | 600.0 | 0.282743 |
| 11 | 30" (DN750) | 750.0 | 0.441786 |
| 12 | 32" (DN800) | 800.0 | 0.502655 |
| 13 | 36" (DN900) | 900.0 | 0.636173 |
| 14 | 40" (DN1000) | 1000.0 | 0.785398 |
| 15 | 48" (DN1200) | 1200.0 | 1.130973 |

Lampiran E	Neraca Air Bulanan 168 Bulan (Fraksi Kebutuhan 65%)

Tabel berikut memuat neraca air bulanan penuh periode Januari 2012 sampai Desember 2025 (168 bulan) pada fraksi kebutuhan 65%. Kolom Vsupply = limpasan atap; P·Ap = hujan langsung di permukaan kolam; Vdemand = kebutuhan; E = evaporasi kolam; net = neraca bulanan; K = kumulatif net.

| Bulan | Vsupply | P·Ap | Vdemand | E | Net | K | Defisit | Terpenuhi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan 2012 | 2.904 | 1.834 | 1.548 | 787 | 2.403 | 2.403 | 0 | Ya |
| Feb 2012 | 2.829 | 1.787 | 1.448 | 772 | 2.396 | 4.799 | 0 | Ya |
| Mar 2012 | 2.030 | 1.283 | 1.548 | 874 | 891 | 5.691 | 0 | Ya |
| Apr 2012 | 2.346 | 1.482 | 1.498 | 829 | 1.502 | 7.192 | 0 | Ya |
| Mei 2012 | 2.654 | 1.677 | 1.548 | 832 | 1.951 | 9.144 | 0 | Ya |
| Jun 2012 | 890 | 562 | 1.498 | 790 | -835 | 8.309 | 835 | Ya |
| Jul 2012 | 1.107 | 699 | 1.548 | 841 | -583 | 7.726 | 1.417 | Ya |
| Agu 2012 | 874 | 552 | 1.548 | 843 | -965 | 6.761 | 2.382 | Ya |
| Sep 2012 | 1.448 | 915 | 1.498 | 833 | 31 | 6.793 | 2.351 | Ya |
| Okt 2012 | 3.628 | 2.292 | 1.548 | 797 | 3.575 | 10.368 | 0 | Ya |
| Nov 2012 | 2.687 | 1.698 | 1.498 | 749 | 2.138 | 12.506 | 0 | Ya |
| Des 2012 | 2.471 | 1.561 | 1.548 | 762 | 1.723 | 14.229 | 0 | Ya |
| Jan 2013 | 1.173 | 741 | 1.548 | 787 | -420 | 13.808 | 420 | Ya |
| Feb 2013 | 2.421 | 1.530 | 1.398 | 772 | 1.781 | 15.589 | 0 | Ya |
| Mar 2013 | 1.265 | 799 | 1.548 | 874 | -358 | 15.231 | 358 | Ya |
| Apr 2013 | 3.619 | 2.286 | 1.498 | 829 | 3.579 | 18.810 | 0 | Ya |
| Mei 2013 | 2.979 | 1.882 | 1.548 | 832 | 2.481 | 21.291 | 0 | Ya |
| Jun 2013 | 1.764 | 1.114 | 1.498 | 790 | 591 | 21.882 | 0 | Ya |
| Jul 2013 | 2.662 | 1.682 | 1.548 | 841 | 1.956 | 23.837 | 0 | Ya |
| Agu 2013 | 1.389 | 878 | 1.548 | 843 | -123 | 23.714 | 123 | Ya |
| Sep 2013 | 1.073 | 678 | 1.498 | 833 | -579 | 23.135 | 703 | Ya |
| Okt 2013 | 1.256 | 794 | 1.548 | 797 | -294 | 22.841 | 997 | Ya |
| Nov 2013 | 2.330 | 1.472 | 1.498 | 749 | 1.554 | 24.395 | 0 | Ya |
| Des 2013 | 2.330 | 1.472 | 1.548 | 762 | 1.492 | 25.887 | 0 | Ya |
| Jan 2014 | 549 | 347 | 1.548 | 787 | -1.439 | 24.448 | 1.439 | Ya |
| Feb 2014 | 200 | 126 | 1.398 | 772 | -1.844 | 22.604 | 3.283 | Ya |
| Mar 2014 | 1.173 | 741 | 1.548 | 874 | -507 | 22.097 | 3.790 | Ya |
| Apr 2014 | 1.073 | 678 | 1.498 | 829 | -576 | 21.521 | 4.365 | Ya |
| Mei 2014 | 2.321 | 1.466 | 1.548 | 832 | 1.408 | 22.930 | 2.957 | Ya |
| Jun 2014 | 1.922 | 1.214 | 1.498 | 790 | 849 | 23.779 | 2.108 | Ya |
| Jul 2014 | 774 | 489 | 1.548 | 841 | -1.126 | 22.653 | 3.234 | Ya |
| Agu 2014 | 2.521 | 1.593 | 1.548 | 843 | 1.723 | 24.376 | 1.511 | Ya |
| Sep 2014 | 1.298 | 820 | 1.498 | 833 | -213 | 24.163 | 1.724 | Ya |
| Okt 2014 | 1.880 | 1.188 | 1.548 | 797 | 724 | 24.887 | 1.000 | Ya |
| Nov 2014 | 2.413 | 1.524 | 1.498 | 749 | 1.690 | 26.577 | 0 | Ya |
| Des 2014 | 3.727 | 2.355 | 1.548 | 762 | 3.773 | 30.350 | 0 | Ya |
| Jan 2015 | 2.213 | 1.398 | 1.548 | 787 | 1.277 | 31.626 | 0 | Ya |
| Feb 2015 | 2.920 | 1.845 | 1.398 | 772 | 2.595 | 34.221 | 0 | Ya |
| Mar 2015 | 1.847 | 1.167 | 1.548 | 874 | 593 | 34.814 | 0 | Ya |
| Apr 2015 | 1.681 | 1.062 | 1.498 | 829 | 415 | 35.230 | 0 | Ya |
| Mei 2015 | 2.837 | 1.792 | 1.548 | 832 | 2.250 | 37.480 | 0 | Ya |
| Jun 2015 | 2.363 | 1.493 | 1.498 | 790 | 1.568 | 39.048 | 0 | Ya |
| Jul 2015 | 2.413 | 1.524 | 1.548 | 841 | 1.549 | 40.597 | 0 | Ya |
| Agu 2015 | 716 | 452 | 1.548 | 843 | -1.223 | 39.374 | 1.223 | Ya |
| Sep 2015 | 308 | 194 | 1.498 | 833 | -1.828 | 37.545 | 3.051 | Ya |
| Okt 2015 | 1.323 | 836 | 1.548 | 797 | -186 | 37.360 | 3.237 | Ya |
| Nov 2015 | 3.919 | 2.476 | 1.498 | 749 | 4.147 | 41.507 | 0 | Ya |
| Des 2015 | 2.097 | 1.325 | 1.548 | 762 | 1.112 | 42.619 | 0 | Ya |
| Jan 2016 | 2.038 | 1.288 | 1.548 | 787 | 992 | 43.610 | 0 | Ya |
| Feb 2016 | 1.697 | 1.072 | 1.448 | 772 | 550 | 44.160 | 0 | Ya |
| Mar 2016 | 3.170 | 2.003 | 1.548 | 874 | 2.751 | 46.911 | 0 | Ya |
| Apr 2016 | 2.280 | 1.440 | 1.498 | 829 | 1.393 | 48.304 | 0 | Ya |
| Mei 2016 | 4.276 | 2.702 | 1.548 | 832 | 4.599 | 52.903 | 0 | Ya |
| Jun 2016 | 2.321 | 1.466 | 1.498 | 790 | 1.501 | 54.403 | 0 | Ya |
| Jul 2016 | 2.113 | 1.335 | 1.548 | 841 | 1.060 | 55.463 | 0 | Ya |
| Agu 2016 | 116 | 74 | 1.548 | 843 | -2.200 | 53.263 | 2.200 | Ya |
| Sep 2016 | 1.664 | 1.051 | 1.498 | 833 | 384 | 53.647 | 1.816 | Ya |
| Okt 2016 | 2.513 | 1.587 | 1.548 | 797 | 1.756 | 55.403 | 60 | Ya |
| Nov 2016 | 2.130 | 1.346 | 1.498 | 749 | 1.228 | 56.632 | 0 | Ya |
| Des 2016 | 2.538 | 1.603 | 1.548 | 762 | 1.831 | 58.463 | 0 | Ya |
| Jan 2017 | 1.764 | 1.114 | 1.548 | 787 | 543 | 59.006 | 0 | Ya |
| Feb 2017 | 1.647 | 1.041 | 1.398 | 772 | 518 | 59.524 | 0 | Ya |
| Mar 2017 | 2.579 | 1.629 | 1.548 | 874 | 1.788 | 61.312 | 0 | Ya |
| Apr 2017 | 1.797 | 1.135 | 1.498 | 829 | 606 | 61.917 | 0 | Ya |
| Mei 2017 | 2.612 | 1.650 | 1.548 | 832 | 1.883 | 63.801 | 0 | Ya |
| Jun 2017 | 2.063 | 1.304 | 1.498 | 790 | 1.080 | 64.880 | 0 | Ya |
| Jul 2017 | 2.321 | 1.466 | 1.548 | 841 | 1.399 | 66.280 | 0 | Ya |
| Agu 2017 | 2.671 | 1.687 | 1.548 | 843 | 1.968 | 68.247 | 0 | Ya |
| Sep 2017 | 1.015 | 641 | 1.498 | 833 | -674 | 67.573 | 674 | Ya |
| Okt 2017 | 890 | 562 | 1.548 | 797 | -892 | 66.681 | 1.566 | Ya |
| Nov 2017 | 1.531 | 967 | 1.498 | 749 | 251 | 66.932 | 1.315 | Ya |
| Des 2017 | 998 | 631 | 1.548 | 762 | -680 | 66.252 | 1.995 | Ya |
| Jan 2018 | 1.830 | 1.156 | 1.548 | 787 | 652 | 66.904 | 1.343 | Ya |
| Feb 2018 | 774 | 489 | 1.398 | 772 | -907 | 65.996 | 2.251 | Ya |
| Mar 2018 | 1.348 | 852 | 1.548 | 874 | -222 | 65.775 | 2.473 | Ya |
| Apr 2018 | 1.123 | 710 | 1.498 | 829 | -494 | 65.281 | 2.967 | Ya |
| Mei 2018 | 1.780 | 1.125 | 1.548 | 832 | 526 | 65.806 | 2.441 | Ya |
| Jun 2018 | 1.040 | 657 | 1.498 | 790 | -590 | 65.216 | 3.031 | Ya |
| Jul 2018 | 200 | 126 | 1.548 | 841 | -2.063 | 63.153 | 5.094 | Ya |
| Agu 2018 | 399 | 252 | 1.548 | 843 | -1.739 | 61.415 | 6.833 | Ya |
| Sep 2018 | 857 | 541 | 1.498 | 833 | -932 | 60.482 | 7.765 | Ya |
| Okt 2018 | 1.464 | 925 | 1.548 | 797 | 45 | 60.527 | 7.720 | Ya |
| Nov 2018 | 1.431 | 904 | 1.498 | 749 | 88 | 60.615 | 7.632 | Ya |
| Des 2018 | 1.514 | 957 | 1.548 | 762 | 161 | 60.777 | 7.470 | Ya |
| Jan 2019 | 1.032 | 652 | 1.548 | 787 | -651 | 60.126 | 8.122 | Ya |
| Feb 2019 | 1.722 | 1.088 | 1.398 | 772 | 640 | 60.766 | 7.481 | Ya |
| Mar 2019 | 366 | 231 | 1.548 | 874 | -1.824 | 58.942 | 9.305 | Ya |
| Apr 2019 | 1.256 | 794 | 1.498 | 829 | -277 | 58.665 | 9.582 | Ya |
| Mei 2019 | 982 | 620 | 1.548 | 832 | -778 | 57.888 | 10.360 | Ya |
| Jun 2019 | 1.040 | 657 | 1.498 | 790 | -590 | 57.297 | 10.950 | Ya |
| Jul 2019 | 441 | 279 | 1.548 | 841 | -1.669 | 55.628 | 12.619 | Ya |
| Agu 2019 | 632 | 399 | 1.548 | 843 | -1.359 | 54.270 | 13.978 | Ya |
| Sep 2019 | 341 | 216 | 1.498 | 833 | -1.774 | 52.496 | 15.752 | Tidak |
| Okt 2019 | 4.559 | 2.880 | 1.548 | 797 | 5.095 | 57.591 | 10.656 | Ya |
| Nov 2019 | 3.902 | 2.465 | 1.498 | 749 | 4.120 | 61.711 | 6.536 | Ya |
| Des 2019 | 2.970 | 1.876 | 1.548 | 762 | 2.537 | 64.249 | 3.999 | Ya |
| Jan 2020 | 2.804 | 1.771 | 1.548 | 787 | 2.241 | 66.489 | 1.758 | Ya |
| Feb 2020 | 2.538 | 1.603 | 1.448 | 772 | 1.921 | 68.410 | 0 | Ya |
| Mar 2020 | 1.822 | 1.151 | 1.548 | 874 | 552 | 68.962 | 0 | Ya |
| Apr 2020 | 2.979 | 1.882 | 1.498 | 829 | 2.533 | 71.495 | 0 | Ya |
| Mei 2020 | 2.538 | 1.603 | 1.548 | 832 | 1.761 | 73.256 | 0 | Ya |
| Jun 2020 | 3.228 | 2.039 | 1.498 | 790 | 2.980 | 76.237 | 0 | Ya |
| Jul 2020 | 4.218 | 2.665 | 1.548 | 841 | 4.495 | 80.732 | 0 | Ya |
| Agu 2020 | 1.764 | 1.114 | 1.548 | 843 | 488 | 81.219 | 0 | Ya |
| Sep 2020 | 3.827 | 2.418 | 1.498 | 833 | 3.914 | 85.134 | 0 | Ya |
| Okt 2020 | 2.130 | 1.346 | 1.548 | 797 | 1.131 | 86.265 | 0 | Ya |
| Nov 2020 | 4.726 | 2.986 | 1.498 | 749 | 5.464 | 91.729 | 0 | Ya |
| Des 2020 | 2.280 | 1.440 | 1.548 | 762 | 1.410 | 93.139 | 0 | Ya |
| Jan 2021 | 2.579 | 1.629 | 1.548 | 787 | 1.874 | 95.013 | 0 | Ya |
| Feb 2021 | 416 | 263 | 1.398 | 772 | -1.491 | 93.522 | 1.491 | Ya |
| Mar 2021 | 2.188 | 1.382 | 1.548 | 874 | 1.149 | 94.672 | 342 | Ya |
| Apr 2021 | 1.997 | 1.262 | 1.498 | 829 | 931 | 95.603 | 0 | Ya |
| Mei 2021 | 3.869 | 2.444 | 1.548 | 832 | 3.933 | 99.536 | 0 | Ya |
| Jun 2021 | 3.245 | 2.050 | 1.498 | 790 | 3.008 | 102.544 | 0 | Ya |
| Jul 2021 | 1.756 | 1.109 | 1.548 | 841 | 476 | 103.020 | 0 | Ya |
| Agu 2021 | 4.884 | 3.085 | 1.548 | 843 | 5.579 | 108.599 | 0 | Ya |
| Sep 2021 | 4.360 | 2.754 | 1.498 | 833 | 4.783 | 113.382 | 0 | Ya |
| Okt 2021 | 2.097 | 1.325 | 1.548 | 797 | 1.077 | 114.459 | 0 | Ya |
| Nov 2021 | 2.097 | 1.325 | 1.498 | 749 | 1.174 | 115.633 | 0 | Ya |
| Des 2021 | 1.265 | 799 | 1.548 | 762 | -246 | 115.387 | 246 | Ya |
| Jan 2022 | 1.206 | 762 | 1.548 | 787 | -366 | 115.021 | 612 | Ya |
| Feb 2022 | 882 | 557 | 1.398 | 772 | -731 | 114.290 | 1.343 | Ya |
| Mar 2022 | 865 | 547 | 1.548 | 874 | -1.009 | 113.281 | 2.352 | Ya |
| Apr 2022 | 2.504 | 1.582 | 1.498 | 829 | 1.760 | 115.040 | 593 | Ya |
| Mei 2022 | 1.672 | 1.057 | 1.548 | 832 | 349 | 115.390 | 243 | Ya |
| Jun 2022 | 2.438 | 1.540 | 1.498 | 790 | 1.691 | 117.080 | 0 | Ya |
| Jul 2022 | 2.263 | 1.430 | 1.548 | 841 | 1.304 | 118.384 | 0 | Ya |
| Agu 2022 | 2.945 | 1.861 | 1.548 | 843 | 2.416 | 120.800 | 0 | Ya |
| Sep 2022 | 2.288 | 1.445 | 1.498 | 833 | 1.403 | 122.203 | 0 | Ya |
| Okt 2022 | 3.519 | 2.223 | 1.548 | 797 | 3.398 | 125.601 | 0 | Ya |
| Nov 2022 | 1.972 | 1.246 | 1.498 | 749 | 971 | 126.572 | 0 | Ya |
| Des 2022 | 1.789 | 1.130 | 1.548 | 762 | 609 | 127.181 | 0 | Ya |
| Jan 2023 | 2.147 | 1.356 | 1.548 | 787 | 1.168 | 128.349 | 0 | Ya |
| Feb 2023 | 1.539 | 972 | 1.398 | 772 | 342 | 128.691 | 0 | Ya |
| Mar 2023 | 2.571 | 1.624 | 1.548 | 874 | 1.774 | 130.465 | 0 | Ya |
| Apr 2023 | 1.572 | 993 | 1.498 | 829 | 239 | 130.704 | 0 | Ya |
| Mei 2023 | 2.771 | 1.750 | 1.548 | 832 | 2.141 | 132.845 | 0 | Ya |
| Jun 2023 | 2.188 | 1.382 | 1.498 | 790 | 1.283 | 134.128 | 0 | Ya |
| Jul 2023 | 3.370 | 2.129 | 1.548 | 841 | 3.110 | 137.238 | 0 | Ya |
| Agu 2023 | 1.364 | 862 | 1.548 | 843 | -164 | 137.074 | 164 | Ya |
| Sep 2023 | 1.814 | 1.146 | 1.498 | 833 | 629 | 137.703 | 0 | Ya |
| Okt 2023 | 2.080 | 1.314 | 1.548 | 797 | 1.050 | 138.753 | 0 | Ya |
| Nov 2023 | 2.205 | 1.393 | 1.498 | 749 | 1.351 | 140.103 | 0 | Ya |
| Des 2023 | 3.503 | 2.213 | 1.548 | 762 | 3.406 | 143.510 | 0 | Ya |
| Jan 2024 | 3.153 | 1.992 | 1.548 | 787 | 2.811 | 146.320 | 0 | Ya |
| Feb 2024 | 2.496 | 1.577 | 1.448 | 772 | 1.853 | 148.173 | 0 | Ya |
| Mar 2024 | 4.260 | 2.691 | 1.548 | 874 | 4.530 | 152.703 | 0 | Ya |
| Apr 2024 | 2.721 | 1.719 | 1.498 | 829 | 2.113 | 154.816 | 0 | Ya |
| Mei 2024 | 3.378 | 2.134 | 1.548 | 832 | 3.132 | 157.948 | 0 | Ya |
| Jun 2024 | 1.381 | 873 | 1.498 | 790 | -34 | 157.914 | 34 | Ya |
| Jul 2024 | 948 | 599 | 1.548 | 841 | -841 | 157.074 | 874 | Ya |
| Agu 2024 | 2.912 | 1.840 | 1.548 | 843 | 2.361 | 159.435 | 0 | Ya |
| Sep 2024 | 1.639 | 1.035 | 1.498 | 833 | 344 | 159.779 | 0 | Ya |
| Okt 2024 | 2.721 | 1.719 | 1.548 | 797 | 2.095 | 161.874 | 0 | Ya |
| Nov 2024 | 3.486 | 2.202 | 1.498 | 749 | 3.441 | 165.315 | 0 | Ya |
| Des 2024 | 1.780 | 1.125 | 1.548 | 762 | 596 | 165.911 | 0 | Ya |
| Jan 2025 | 3.328 | 2.102 | 1.548 | 787 | 3.096 | 169.007 | 0 | Ya |
| Feb 2025 | 1.747 | 1.104 | 1.398 | 772 | 681 | 169.688 | 0 | Ya |
| Mar 2025 | 2.513 | 1.587 | 1.548 | 874 | 1.679 | 171.367 | 0 | Ya |
| Apr 2025 | 1.922 | 1.214 | 1.498 | 829 | 809 | 172.176 | 0 | Ya |
| Mei 2025 | 1.922 | 1.214 | 1.548 | 832 | 756 | 172.932 | 0 | Ya |
| Jun 2025 | 1.389 | 878 | 1.498 | 790 | -20 | 172.912 | 20 | Ya |
| Jul 2025 | 1.323 | 836 | 1.548 | 841 | -230 | 172.683 | 250 | Ya |
| Agu 2025 | 3.261 | 2.060 | 1.548 | 843 | 2.931 | 175.614 | 0 | Ya |
| Sep 2025 | 2.995 | 1.892 | 1.498 | 833 | 2.557 | 178.171 | 0 | Ya |
| Okt 2025 | 3.253 | 2.055 | 1.548 | 797 | 2.964 | 181.135 | 0 | Ya |
| Nov 2025 | 2.721 | 1.719 | 1.498 | 749 | 2.192 | 183.327 | 0 | Ya |
| Des 2025 | 1.165 | 736 | 1.548 | 762 | -409 | 182.918 | 409 | Ya |

Lampiran F	Rantai Hitung Evaporasi Penman Bulanan

Evaporasi muka air dihitung dengan metode Penman (1948) dari parameter iklim bulanan (NOAA ISD Supadio + radiasi NASA POWER). Seluruh kolom berikut identik dengan sheet Evaporasi pada berkas kerja dan tervalidasi silang terhadap basis data.

| Bulan | T (°C) | RH (%) | u2 (m/dtk) | Rs (MJ/m²) | Rn (MJ/m²) | Ea (mm/hari) | E0 (mm/hari) | Evap (mm/bln) | Evap (m³/bln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | 26,98 | 83,8 | 1,309 | 17,50 | 14,06 | 1,915 | 4,831 | 149,76 | 787 |
| Februari | 27,08 | 82,5 | 1,286 | 19,05 | 15,27 | 2,069 | 5,248 | 146,93 | 772 |
| Maret | 27,39 | 82,3 | 1,186 | 19,38 | 15,58 | 2,071 | 5,361 | 166,21 | 874 |
| April | 27,54 | 83,3 | 1,142 | 19,12 | 15,34 | 1,934 | 5,259 | 157,78 | 829 |
| Mei | 27,89 | 83,1 | 1,102 | 18,57 | 14,78 | 1,970 | 5,107 | 158,31 | 832 |
| Juni | 27,68 | 81,9 | 1,173 | 18,29 | 14,36 | 2,137 | 5,007 | 150,22 | 790 |
| Juli | 27,51 | 80,5 | 1,319 | 18,86 | 14,68 | 2,392 | 5,161 | 160,00 | 841 |
| Agustus | 27,40 | 80,1 | 1,378 | 18,68 | 14,67 | 2,469 | 5,173 | 160,36 | 843 |
| September | 27,40 | 80,3 | 1,302 | 18,97 | 15,09 | 2,388 | 5,284 | 158,51 | 833 |
| Oktober | 27,12 | 83,5 | 1,155 | 17,62 | 14,26 | 1,879 | 4,890 | 151,59 | 797 |
| November | 26,91 | 85,3 | 1,144 | 17,34 | 14,03 | 1,644 | 4,753 | 142,58 | 749 |
| Desember | 26,92 | 85,0 | 1,267 | 17,01 | 13,70 | 1,749 | 4,676 | 144,95 | 762 |

Total evaporasi: 1.847,2 mm/tahun (setara 9.709 m³/tahun pada Ap = 5.256,25 m²).

Lampiran G	Rekapitulasi Hasil Desain (Tabel hasil_desain)

| Kunci | Nilai | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| hujan_rencana_R24 | 163,236 | mm | T=10 th, distribusi LP3 (hasil_validasi.json) |
| distribusi_terpilih | LP3 | - | uji chi-kuadrat |
| Qharian_total | 76,800 | m3/hari |  |
| to_kirpich | 0,154 | menit |  |
| tc | 0,057 | jam |  |
| td | 3,252 | menit |  |
| I_mononobe | 383,150 | mm/jam |  |
| Q_rasional | 0,886 | m3/dtk |  |
| D_teoris_induk | 810,200 | mm |  |
| D_komersial_induk | 900 | mm | pipa standar |
| v_pipa_induk | 1,393 | m/dtk |  |
| kapasitas_pipa_induk | 1,172 | m3/dtk | Manning penuh |
| Q_unit | 0,006 | m3/dtk | per unit (atap 65 m2) |
| D_komersial_unit | 160 | mm | pipa penyalur per unit |
| v_unit | 0,275 | m/dtk |  |
| Q_kapasitas_talang | 0,011 | m3/dtk | segi empat 0.15x0.1 m, S=0.005 |
| V_bak_unit | 0,500 | m3 | asumsi 1,5x kebutuhan harian unit |
| Va | 3.190,400 | m3 |  |
| Ap_kriteria_Va | 1.072,500 | m2 | luas kolam kriteria atenuasi (32.5x33.0 m) - titik awal iterasi |
| Vs | 15.751,700 | m3 |  |
| V_desain | 15.751,700 | m3 |  |
| p_kolam | 72,500 | m | panjang kolam |
| l_kolam | 72,500 | m | lebar kolam |
| he_kolam | 3 | m | kedalaman efektif |
| hf_freeboard | 0,500 | m |  |
| htotal | 3,500 | m |  |
| Ap_kolam | 5.256,250 | m2 | luas permukaan (titik tetap iterasi Vs<->Ap) |
| D_overflow | 900 | mm | pipa pelimpah utk Qin |
| n_bulan | 168 | bulan | periode neraca 2012-2025 |
| total_net_65 | 182.918,300 | m3 | neraca kumulatif fraksi 65% |
| Vs_fraksi_1.00 | 36.180,500 | m3 | kebutuhan tampungan |
| reliability_1.00 | 88,700 | % |  |
| Vs_fraksi_0.70 | 18.670,100 | m3 | kebutuhan tampungan |
| reliability_0.70 | 98,800 | % |  |
| Vs_fraksi_0.65 | 15.751,700 | m3 | kebutuhan tampungan |
| reliability_0.65 | 99,400 | % |  |
| Vs_fraksi_0.60 | 12.833,300 | m3 | kebutuhan tampungan |
| reliability_0.60 | 100 | % |  |
| Vs_fraksi_0.50 | 7.700,400 | m3 | kebutuhan tampungan |
| reliability_0.50 | 100 | % |  |

Nilai rinci iterasi konvergensi Ap↔Vs disajikan pada Lampiran D/Tabel 4.18, dan sensitivitas Va terhadap th pada Tabel 4.17.